Laboratorium z przedmiotu

Podstawy Robotyki

Laboratorium nr 4

Temat: Programowanie robotów Kawasaki z wykorzystaniem Teach-Pendanta

| Rok akademicki: 2026/2027 | Data realizacji zajęć: 12.10.2026 |
| --- | --- |
| Grupa: GL04 | Program: m13x04 |
| Imiona i Nazwiska: 1. ……………………………………., odpowiedzialny za 1,…. 2. ……………………………………., odpowiedzialny za 2,…. 3. ……………………………………., odpowiedzialny za 3,…. 4. ……………………………………., odpowiedzialny za ?,…. |  |

1) Rysunek podanego do zaprogramowania zadania manipulacyjnego z zaznaczonym globalnym układem współrzędnych i parametrami ruchu

Zadanie: przeniesienie 4 elementów z miejsca A (JT1 ≈ −111…−116°) do miejsca B (JT1 ≈ −63…−70°) chwytakiem pneumatycznym.

[miejsce na rysunek – może być odręczny]

Parametry ruchu:

JOINT – ruch osiowy, LINEAR – ruch liniowy

SPEED9 – prędkość 100%, SPEED3 – prędkość 25%

ACCU1 – dokładność 1mm

TIMER1 – czekanie 0,3s, TIMER0 – bez czekania

OX=13 – sygnał 13: chwytak zamknięty, OX= (brak) – chwytak otwarty

2) Kod programu z Teach Pendanta wraz z komentarzem do każdego kroku

| Nr | Kod programu | Komentarz do linii programu |
| --- | --- | --- |
|  | .PROGRAM m13x04() | Start programu |
| 1 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-86.688,-7.0655,-86.28,0.95457,-100.13,-183.58] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 2 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-115.87,-13.166,-118.3,-1.0621,-74.347,-65.354] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 3 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-115.87,-8.7489,-128.17,-1.181,-60.069,-65.05] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 4 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-115.87,-8.7492,-128.16,-1.181,-60.069,-65.05] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s |
| 5 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-115.87,-14.028,-113.48,-1.0387,-79.999,-65.46] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 6 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-63.174,-13.609,-113.17,-0.17866,-79.296,-118.25] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 7 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-63.179,-6.5709,-126.18,-0.20307,-59.272,-118.17] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 8 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-63.179,-6.5709,-126.18,-0.20307,-59.272,-118.17] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s |
| 9 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-63.18,-11.698,-112.82,-0.17918,-77.742,-118.24] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 10 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-113.35,-10.567,-111.94,-0.99145,-78.085,-68.048] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 11 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-113.33,-10.549,-111.91,-0.99041,-78.084,-68.057] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 12 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-113.74,-4.8209,-124.9,-1.1317,-59.375,-67.282] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 13 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-113.74,-4.8212,-124.9,-1.1312,-59.375,-67.282] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s |
| 14 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-113.74,-9.8796,-112.72,-1.0003,-76.61,-67.627] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 15 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-65.614,-7.4757,-110.72,-0.25241,-75.68,-115.85] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 16 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-65.617,-2.4974,-122.6,-0.28564,-58.83,-115.76] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 17 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-65.617,-2.4974,-122.6,-0.28564,-58.83,-115.76] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s |
| 18 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-65.617,-7.975,-107.47,-0.24825,-79.419,-115.86] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 19 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-110.96,-5.8703,-105.64,-0.95353,-79.651,-70.395] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 20 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-111.9,-0.060775,-120.21,-1.1015,-59.289,-69.059] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 21 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-111.9,-0.060775,-120.21,-1.1015,-59.289,-69.059] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s |
| 22 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-111.9,-5.3305,-106.64,-0.96756,-78.119,-69.424] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 23 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-68.177,-3.6911,-105.15,-0.30019,-77.479,-113.28] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 24 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-67.63,1.6322,-118.18,-0.32823,-59.12,-113.73] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 25 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-67.63,1.6313,-118.18,-0.32823,-59.12,-113.73] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s |
| 26 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-67.631,-3.0578,-107.19,-0.29188,-74.798,-113.82] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 27 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-110.9,-2.5803,-106.74,-0.96859,-75.258,-70.377] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 28 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-110.56,3.5247,-116.2,-1.0823,-59.69,-70.425] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 29 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX=13 WX= #[-110.56,3.5259,-116.2,-1.0823,-59.69,-70.425] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s |
| 30 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-110.56,-1.3533,-104.12,-0.95925,-76.646,-70.75] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 31 | AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-69.902,1.0921,-101.68,-0.33446,-76.172,-111.54] | Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm |
| 32 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX=13 WX= #[-69.357,5.1525,-114.17,-0.36407,-59.62,-111.98] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
| 33 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1 OX= WX= #[-69.357,5.151,-114.17,-0.36407,-59.62,-111.98] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s |
| 34 | AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0 OX= WX= #[-69.357,0.41047,-83.543,-0.31473,-94.984,-112.2] | Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm |
|  | .END | Koniec programu |

3) Współrzędne zaprogramowanych punktów dla poszczególnych kroków

Punkty zapisane jako wartości złączowe (#[…]) – kąty osi JT1…JT6 [°].

| Krok (step) | JT1 | JT2 | JT3 | JT4 | JT5 | JT6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -86.688 | -7.0655 | -86.28 | 0.95457 | -100.13 | -183.58 |
| 2 | -115.87 | -13.166 | -118.3 | -1.0621 | -74.347 | -65.354 |
| 3 | -115.87 | -8.7489 | -128.17 | -1.181 | -60.069 | -65.05 |
| 4 | -115.87 | -8.7492 | -128.16 | -1.181 | -60.069 | -65.05 |
| 5 | -115.87 | -14.028 | -113.48 | -1.0387 | -79.999 | -65.46 |
| 6 | -63.174 | -13.609 | -113.17 | -0.17866 | -79.296 | -118.25 |
| 7 | -63.179 | -6.5709 | -126.18 | -0.20307 | -59.272 | -118.17 |
| 8 | -63.179 | -6.5709 | -126.18 | -0.20307 | -59.272 | -118.17 |
| 9 | -63.18 | -11.698 | -112.82 | -0.17918 | -77.742 | -118.24 |
| 10 | -113.35 | -10.567 | -111.94 | -0.99145 | -78.085 | -68.048 |
| 11 | -113.33 | -10.549 | -111.91 | -0.99041 | -78.084 | -68.057 |
| 12 | -113.74 | -4.8209 | -124.9 | -1.1317 | -59.375 | -67.282 |
| 13 | -113.74 | -4.8212 | -124.9 | -1.1312 | -59.375 | -67.282 |
| 14 | -113.74 | -9.8796 | -112.72 | -1.0003 | -76.61 | -67.627 |
| 15 | -65.614 | -7.4757 | -110.72 | -0.25241 | -75.68 | -115.85 |
| 16 | -65.617 | -2.4974 | -122.6 | -0.28564 | -58.83 | -115.76 |
| 17 | -65.617 | -2.4974 | -122.6 | -0.28564 | -58.83 | -115.76 |
| 18 | -65.617 | -7.975 | -107.47 | -0.24825 | -79.419 | -115.86 |
| 19 | -110.96 | -5.8703 | -105.64 | -0.95353 | -79.651 | -70.395 |
| 20 | -111.9 | -0.060775 | -120.21 | -1.1015 | -59.289 | -69.059 |
| 21 | -111.9 | -0.060775 | -120.21 | -1.1015 | -59.289 | -69.059 |
| 22 | -111.9 | -5.3305 | -106.64 | -0.96756 | -78.119 | -69.424 |
| 23 | -68.177 | -3.6911 | -105.15 | -0.30019 | -77.479 | -113.28 |
| 24 | -67.63 | 1.6322 | -118.18 | -0.32823 | -59.12 | -113.73 |
| 25 | -67.63 | 1.6313 | -118.18 | -0.32823 | -59.12 | -113.73 |
| 26 | -67.631 | -3.0578 | -107.19 | -0.29188 | -74.798 | -113.82 |
| 27 | -110.9 | -2.5803 | -106.74 | -0.96859 | -75.258 | -70.377 |
| 28 | -110.56 | 3.5247 | -116.2 | -1.0823 | -59.69 | -70.425 |
| 29 | -110.56 | 3.5259 | -116.2 | -1.0823 | -59.69 | -70.425 |
| 30 | -110.56 | -1.3533 | -104.12 | -0.95925 | -76.646 | -70.75 |
| 31 | -69.902 | 1.0921 | -101.68 | -0.33446 | -76.172 | -111.54 |
| 32 | -69.357 | 5.1525 | -114.17 | -0.36407 | -59.62 | -111.98 |
| 33 | -69.357 | 5.151 | -114.17 | -0.36407 | -59.62 | -111.98 |
| 34 | -69.357 | 0.41047 | -83.543 | -0.31473 | -94.984 | -112.2 |